# RFLUASETUP 사용자 매뉴얼

EdgeTX 조종기에서 Rotorflight 헬리콥터 FC를 설정하는 Lua 도구

버전 0.6.33 BETA

제작  BLADE PARK

사용 전 안내

이 프로그램은 아직 완성되지 않은 BETA 테스트 버전입니다. 모든 기체와 FC 조합에서 검증이 끝난 제품이 아닙니다. 화면에 표시된 값과 실제 Rotorflight Configurator 값을 사용자가 직접 비교하고, 기능과 결과를 충분히 확인한 뒤 본인의 판단과 책임으로 사용하십시오. 비행 전에는 벤치에서 설정과 작동 방향을 다시 확인해야 합니다.

문서 기준: RFLUASETUP 0.6.33 / Rotorflight Configurator 2.3.0 및 Rotorflight Firmware 4.6.x 계열

# 1 제품 소개

RFLUASETUP은 EdgeTX 컬러 화면 조종기에서 Rotorflight FC의 주요 설정과 실시간 상태를 확인하고 수정하기 위한 Lua 도구입니다. Rotorflight Configurator 2.3.0의 메뉴 구조와 단위를 가능한 한 익숙하게 재구성하여, 현장에서 PC 없이 설정을 확인하거나 조정하는 것을 목표로 합니다.

현재 개발 단계 0.6.33은 기능 검증을 위한 BETA 버전입니다. 일부 메뉴는 완성도가 서로 다르며, EASY SETUP은 준비 중이고 OPTIONS는 점검 중으로 표시됩니다.

개발 및 검증 범위 사용자가 하루 동안 집중해 만들어 낸 결과물로, 아직 실제 환경에서 충분히 사용하거나 다양한 기체 조합을 장기간 시험하지 않았습니다. 현재는 화면에서 설정값을 변경했을 때 해당 값이 FC에 정상적으로 들어가는 수준까지만 확인했습니다. 실제 비행 적용 전에는 반드시 PC Configurator와 값을 대조하고 안전한 벤치 환경에서 기능을 검증하십시오.

권장 사용 범위 비행장에서 PC가 없을 때 설정값과 기체 상태를 확인하는 보조 용도가 적당합니다. 최초 기체 설정, 펌웨어 복구, CLI dump와 diff, 대용량 로그 저장은 PC Configurator를 사용하십시오.

## 1.1 주요 특징

터치와 조종기 다이얼 및 ENTER 키를 함께 사용하는 인터페이스

FC LINK 상태와 MANUAL 또는 AUTO 저장 모드를 상단에서 확인

Status 수신기 채널, RSSI, 자세, 센서와 주요 상태의 실시간 표시

Profile Fast Link와 Rates Fast Link를 통한 빠른 현장 조정

Modes와 Adjustments에서 AUX 위치를 실시간으로 표시하면서 설정은 로컬에서 편집 후 저장

Motor, Governor, Mixer Override 등 위험 기능에 대한 별도 경고와 단계적 활성화

Rotorflight 2.3의 긴 Adjustment 데이터를 슬롯별 MSP 명령으로 안정적으로 읽는 방식

## 1.2 지원 환경

| 항목 | 권장 조건 |
| --- | --- |
| 조종기 | 현재 검증 대상은 RadioMaster TX16S MK3와 해당 기기에서 사용하는 EdgeTX 환경만 해당 |
| FC | 현재 검증 대상은 NEXUS Gyro와 현재 사용 중인 Rotorflight 4.6.x 펌웨어 조합만 해당 |
| PC 기준 | Rotorflight Configurator 2.3.0 |
| 통신 | CRSF 또는 지원되는 텔레메트리 MSP 연결 |
| 설치 폴더 | SD 카드 /SCRIPTS/RFLUASETUP |
| 기타 기기 | 다른 조종기, 화면 해상도, FC와 펌웨어에서는 동작을 보장하지 않음 |

# 2 설치 방법

## 2.1 설치 전 준비

조종기 배터리를 충분히 충전합니다.

현재 SD 카드의 SCRIPTS 폴더를 PC에 백업합니다.

기존 설정값은 Rotorflight Configurator에서 diff 또는 dump로 별도 백업합니다.

설치 중에는 모터 전원을 분리하고 가능하면 메인 및 테일 블레이드를 제거합니다.

## 2.2 ZIP 파일 설치

배포 ZIP 파일의 압축을 PC에서 해제합니다.

압축을 풀면 SD-CARD 폴더가 나타납니다.

SD-CARD 안의 SCRIPTS 폴더를 조종기 SD 카드의 최상위 위치에 복사합니다.

최종 경로가 /SCRIPTS/RFLUASETUP/main.lua가 되는지 확인합니다. RFLUASETUP 폴더 안에 다시 SD-CARD나 RFLUASETUP 폴더가 중첩되면 실행되지 않습니다.

이전 RFLUASETUP 폴더가 있다면 백업한 뒤 새 폴더로 완전히 교체합니다. 일부 파일만 덮어쓰면 오래된 Lua 파일이 남아 문법 오류나 메뉴 불일치가 발생할 수 있습니다.

SD 카드를 안전하게 분리한 뒤 조종기에 넣고 전원을 다시 켭니다.

## 2.3 EdgeTX에서 실행

EdgeTX의 SYS 키를 길게 누르거나 시스템 메뉴로 이동합니다.

TOOLS 페이지에서 RFLUASETUP 또는 설치된 Rotorflight Setup 항목을 선택합니다.

메인 화면 상단에서 FC LINK가 표시되는지 확인합니다.

NO LINK라면 수신기 전원, 텔레메트리 연결, 모델의 외부 RF 모듈 설정과 FC의 수신기 프로토콜을 확인합니다.

## 2.4 정상 설치 확인

| 확인 위치 | 정상 표시 |
| --- | --- |
| 메인 화면 하단 | v0.6.33 BETA 및 BLADE PARK |
| 상단 연결 상태 | FC LINK |
| 저장 모드 | MANUAL 또는 AUTO |
| Full Setup | 4열 카드형 메뉴와 오른쪽 스크롤 표시 |
| Adjustments | 슬롯을 순서대로 읽고 AUX 1에서 AUX 16 범위로 표시 |

# 3 연결과 기본 조작

## 3.1 연결 원칙

Lua는 조종기와 수신기의 텔레메트리 경로를 통해 FC에 MSP 요청을 보냅니다. PC Configurator를 USB로 동시에 연결하면 요청이 겹치거나 연결 상태 판단이 혼란스러울 수 있습니다. 조종기 Lua를 사용할 때는 PC Configurator 연결을 종료하고, 필요하다면 USB는 전원 공급 용도로만 사용하십시오.

## 3.2 터치와 다이얼

| 조작 | 기능 |
| --- | --- |
| 화면 터치 | 버튼 선택, 항목 열기, 슬라이더 이동, 숫자 키패드 열기 |
| 다이얼 회전 | 메뉴 또는 항목 이동 |
| 다이얼 ENTER | 선택 항목 열기. 숫자는 키패드 또는 숫자 편집 화면으로 이동 |
| RTN | 현재 창을 닫고 바로 이전 단계로 이동 |
| 오른쪽 스크롤 | 긴 메뉴에서 현재 위치를 표시하고 위아래로 이동 |

## 3.3 숫자 입력

숫자 항목은 정수와 소수 단위를 구분합니다. 키패드의 소수점과 음수 부호를 포함해 Rotorflight Configurator에서 보이는 단위로 입력하도록 설계되었습니다. 값에 따라 0.1 또는 1.0 단위 조절 버튼을 사용할 수 있습니다. 입력 뒤에는 화면의 단위와 최솟값 및 최댓값을 확인하십시오.

## 3.4 ON OFF 선택

두 상태를 가진 항목은 ON과 OFF 버튼을 나란히 표시합니다. 파란색 또는 메뉴별 강조색으로 켜진 버튼이 현재 선택 상태입니다.

# 4 저장 방식과 안전 원칙

## 4.1 MANUAL과 AUTO

| 저장 모드 | 동작 | 권장 상황 |
| --- | --- | --- |
| MANUAL | 편집값을 화면에 보관하고 SAVE 또는 APPLY AND SAVE를 눌렀을 때 FC EEPROM에 저장 | Modes, Adjustments, 여러 값을 함께 검토할 때 |
| AUTO | 지원되는 항목은 값을 바꾸면 FC에 즉시 전송하거나 자동 저장 | 현장에서 한두 값을 빠르게 조정할 때 |

메뉴마다 실시간 전송과 EEPROM 저장의 시점이 다를 수 있습니다. 화면에 LIVE ON FC NOT SAVED가 표시되면 현재 동작값은 FC에 전달됐지만 재부팅 후 유지되는 EEPROM 저장은 아직 완료되지 않았다는 뜻입니다.

## 4.2 변경 전 필수 점검

Configurator에 표시되는 기존값과 Lua의 READ FC 값을 비교합니다.

한 번에 여러 시스템을 바꾸지 말고 메뉴 하나씩 변경하고 확인합니다.

SAVE 후 FC를 다시 읽어 값이 유지되는지 확인합니다.

비행 전 조종 방향, 스와시 방향, 테일 방향, 모드 범위, 페일세이프를 벤치에서 검사합니다.

## 4.3 위험 기능

| 기능 | 위험 | 사용 원칙 |
| --- | --- | --- |
| Throttle Override | 모터가 예고 없이 회전할 수 있음 | 블레이드 제거, 기체 고정, 별도 모터 전원 관리 |
| Mixer Override | 서보가 큰 범위로 움직일 수 있음 | 링크 간섭 확인, 낮은 값부터 조정 |
| Serial Ports | 통신 포트를 바꾸면 Lua와 FC 연결이 끊길 수 있음 | 현재 UART 역할을 기록한 뒤 변경 |
| Receiver Protocol | 잘못 바꾸면 수신기 연결이 끊길 수 있음 | 복구 가능한 USB Configurator 환경 확보 |
| Telemetry | MSP 통신 경로가 사라질 수 있음 | 현재 통신 포트와 속도를 기록하고 신중히 저장 |
| Dataflash Erase | 로그가 영구 삭제됨 | 필요한 로그를 PC에서 먼저 저장 |

# 5 메인 화면

## 5.1 상단 상태

FC LINK 또는 NO LINK: FC 통신 상태

MANUAL 또는 AUTO: 현재 저장 모드

오른쪽 상태 문자: 현재 페이지의 읽기, 저장, 오류 또는 라이브 상태

## 5.2 빠른 메뉴

| 메뉴 | 설명 |
| --- | --- |
| Full Setup | 전체 설정 메뉴로 이동 |
| Easy Setup | COMING SOON. 향후 간편 설정용 |
| Profile Fast Link | 현재 PID Profile의 PID Controller Gains로 바로 이동 |
| Rates Fast Link | 현재 Rate Profile의 Rate Table로 바로 이동 |
| Options | BETA 안내와 저장 모드 설정. 현재 UNDER REPAIR 표시 |
| Exit | Lua 도구 종료 |

## 5.3 하단 하드웨어 상태

GYRO, ACCEL, MAG, BARO, GPS 감지 상태와 Dataflash 여유 공간을 작은 아이콘으로 표시합니다. Dataflash를 길게 눌러 삭제하는 기능은 확인 절차를 거쳐야 하며, 필요한 로그를 먼저 PC에 저장해야 합니다.

# 6 Full Setup 전체 메뉴

Full Setup은 4열 카드형 메뉴입니다. 선택 항목은 더 밝게 표시되고, 항목이 화면보다 많으면 오른쪽 색상 스크롤 바와 위아래 버튼으로 이동합니다.

| 메뉴 | 주요 용도 | 현재 구현 메모 |
| --- | --- | --- |
| Status | FC 상태, Arming flags, 수신기, 자세와 계기 | 라이브 읽기 중심 |
| Setup | 센서 교정, 설정 초기화, 저장, 재부팅 관련 작업 | 위험 작업은 확인 필요 |
| Configuration | 기체 이름, 보드 정렬, 가속도계 트림, 시리얼 포트 | Serial 변경 잠금 제공 |
| Receiver | 프로토콜, 채널 범위와 할당, 텔레메트리 센서, 스틱 프리뷰 | 프로토콜과 텔레메트리 변경 경고 |
| Failsafe | 수신 신호 상실 시 동작 설정 | 벤치 검증 필수 |
| Power | 전압과 전류 계측 및 배터리 관련 설정 | 센서 보정값 확인 |
| Motors | ESC 프로토콜, 스로틀 범위, ESC 텔레메트리, RPM과 기어비 | 모터 안전 주의 |
| Governor | 모드, 스로틀, 램프, 바이패스 커브, 프로파일 | 모드별 항목 변화 |
| Servos | 서보 중심, 범위, 속도, 방향과 출력 | 링크 간섭 주의 |
| Mixer | 스와시, 방향, 트림, 형상, 테일, Override | 실기 방향 확인 필수 |
| Gyro | 필터, 노치, RPM 필터 등 | Expert 항목 포함 |
| Rates | Rate Type, Rate Table, Curves, Dynamics | Rate Profile 추종 |
| Profiles | PID와 로터 및 Governor 프로파일 | Profile 스위치 추종 |
| Modes | ARM 등 AUX 범위와 논리 연결 | 로컬 편집 후 SAVE |
| Adjustments | Mapped 또는 Stepped 조정 기능과 AUX 범위 | 0.6.33 슬롯별 안정 읽기 |
| Beepers | 비프 조건과 DSHOT Beacon | FC 지원 여부 확인 |
| Sensors | Gyro, Accel 등 실시간 그래프 | 동시 그래프는 부하 증가 |
| Blackbox | 기록 장치, 옵션, Dataflash | 파일 저장은 PC 권장 |

# 7 Status와 Setup

## 7.1 Status

Status는 읽기 전용 라이브 화면입니다. Arming 상태가 막혀 있으면 숫자 플래그만 표시하지 않고 THROTTLE, MSP, RPM SIGNAL 등 원인 이름으로 해석해 표시합니다. Receiver 영역은 16개 채널과 RSSI를 스크롤로 확인합니다.

ATTITUDE를 열면 큰 3D Helicopter 창에서 Roll, Pitch, Yaw를 확인합니다.

RESET Z AXIS는 현재 기수 방향을 기준으로 꼬리가 뒤에 보이는 초기 시점을 다시 설정합니다.

Instruments 창은 자세계, 방향계 등 주요 계기를 별도 화면에서 표시합니다.

라이브 갱신이 멈추면 PC Configurator 연결을 종료하고 FC LINK부터 확인합니다.

## 7.2 Setup

| 버튼 | 기능 |
| --- | --- |
| Calibrate Accelerometer | 수평으로 고정한 상태에서 가속도계 보정 |
| Calibrate Magnetometer | 지원 장치에서 자기계 보정 |
| Reset Settings | FC 설정을 기본값으로 복원 |
| Save Settings | EEPROM에 현재 설정 저장 |
| Boot Loader DFU | 부트로더 또는 DFU로 재시작 |
| Mass Storage Mode | 지원 장치의 저장소 모드 진입 |
| System Reboot | FC 재부팅 |

# 8 Configuration과 Receiver

## 8.1 Configuration

Personalization과 Flight Statistics 등은 한 화면에서 세로로 스크롤합니다. Aircraft Name은 편집할 수 있습니다. Board and Sensor Alignment와 Accelerometer Trim은 3D Helicopter 창 안에서 자세를 보면서 조정하도록 구성됩니다.

Serial Ports UART1부터 UART6까지 역할과 옵션을 선택할 수 있습니다. 빨간색 경고와 ALLOW 버튼을 누르기 전에는 포트 편집 항목이 나타나지 않습니다. 텔레메트리 통신에 사용하는 포트를 바꾸면 즉시 접속이 끊길 수 있습니다.

## 8.2 Receiver

Protocol: 위험 변경 잠금을 해제한 뒤 수신기 프로토콜을 선택합니다.

Channel Range: 수신기 입력 최소, 중앙, 최대 범위를 확인합니다.

Channel Assignment: 프리셋을 선택하면 1번부터 16번 채널 역할이 자동으로 바뀝니다.

RSSI Source: AUTO 등 소스를 선택하고 옆 게이지에서 현재 값을 확인합니다.

Telemetry: 변경 허용 버튼을 누른 뒤 Enable, Inverted, Half Duplex, Pin Swap 등을 설정합니다.

Telemetry Sensors: SORT와 SELECT 방식으로 전환하고 그룹을 눌러 센서를 펼치거나 접습니다. 선택 수는 현재 개수와 최대 40개로 표시됩니다.

Preview: Open Stick Viewer에서 조종기 Roll, Pitch, Yaw, Collective 입력에 따라 프리뷰가 움직입니다. Reset 버튼으로 기준 상태를 복원합니다.

# 9 Motors와 Governor

## 9.1 Motors

Throttle Protocol은 PWM, ONESHOT125, ONESHOT42, MULTISHOT, BRUSHED, DSHOT150, DSHOT300, DSHOT600, PROSHOT, CASTLE, DISABLED 등 FC가 지원하는 항목에서 선택합니다. 프로토콜에 따라 ESC Telemetry 하위 메뉴가 달라집니다.

Live Update는 ON과 OFF를 나란히 표시하며 선택 상태가 강조됩니다.

Motor Off, Low Throttle, High Throttle과 Update Frequency를 설정합니다.

ESC Telemetry 보정에서 전압, 전류, 소비량 보정값을 조정합니다.

Rotor Speed는 Main Rotor와 Tail Rotor RPM을 실시간으로 표시합니다. 실제 표시에는 RPM 센서, ESC 텔레메트리, 기어비와 Governor 설정이 정상이어야 합니다.

RPM Sensor는 ON과 OFF 방식으로 선택합니다.

Main Rotor Gear Ratio와 Tail Rotor Gear Ratio는 A와 B를 입력하고 최종 1 대 비율을 실시간 계산합니다. Aircraft Reference와 Pinion, Main Gear, Tail Pulley를 이용한 계산도 지원합니다.

## 9.2 Throttle Override

Enable을 켜면 Motor 1 슬라이더와 상태값이 표시되며, FC에 Motor 2가 구성되어 있으면 Motor 2도 자동 표시하도록 설계되었습니다. Rotor Speed와 Motor RPM, Voltage, Current, Temperature 정보를 함께 확인합니다.

## 9.3 Governor

Governor Mode가 OFF이면 관련 항목 대부분을 숨기고, 선택 모드에 필요한 메뉴만 표시합니다. General, Throttle, Motor Ramp, Bypass Curve, Profile 영역은 서로 다른 강조색을 사용합니다.

OFF, IDLE, AUTO, RUN 상태 막대는 할당된 스위치와 FC 상태를 따라 표시됩니다.

Bypass Curve는 5점 또는 9점을 선택하며 점을 터치하거나 다이얼로 선택해 조정합니다.

그래프는 0퍼센트부터 선을 연결하고 중앙 점선 십자선과 현재 입력 상태를 표시합니다.

Governor 관련 실시간 값은 설정 저장 여부와 별도로 FC 상태에 따라 갱신됩니다.

# 10 Servos와 Mixer

## 10.1 Servos

서보 중심, 최소 및 최대 범위, 속도, 방향과 실시간 PWM을 확인합니다. 값을 바꿀 때는 링크가 기계적 한계에 닿지 않는지 확인하십시오.

## 10.2 Mixer

| 하위 메뉴 | 내용 |
| --- | --- |
| Main Rotor Setting | 스와시 형식과 메인로터 기본 설정 |
| Direction Check | Aileron, Elevator, Collective 방향 확인 |
| Swashplate Trim | 스와시 중심과 트림 |
| Main Rotor Geometry | 서보와 링크 기하 설정 |
| Tail Rotor Setting | Tail Rotor Type, Yaw Center Trim, CW 및 CCW Blade Angle Limit |
| Mixer Override Easy | 필요 항목을 간단히 조작하는 Override |
| Mixer Override | 전체 믹서 출력과 Passthrough를 시험 |

Override는 임시 시험 기능입니다. Enable 상태에서만 다이얼과 입력 기능이 작동하며, 저장값과 실시간 출력값을 혼동하지 마십시오.

# 11 Gyro Rates Profiles

## 11.1 Gyro

Gyro 메뉴는 필터와 노치, RPM 관련 설정을 포함합니다. Rotorflight Configurator에서 Expert Mode를 켰을 때만 나오는 항목은 별도로 구분합니다. 모든 항목에 무조건 EXPERT라는 문구를 붙이지 않고 실제 2.3.0 노출 조건을 따르는 것이 목표입니다.

## 11.2 Rates

상단 Rate Profile은 조종기 Adjustment에 연결된 현재 FC 프로파일을 따라 자동으로 선택됩니다.

Rate Type을 바꾸면 해당 방식에 맞는 입력 항목과 계산을 적용합니다.

Rate Table은 Roll, Pitch, Yaw, Collective의 RC Rate, Max Rate, Expo와 결과값을 한 화면에 표시합니다.

Rate Curves는 중앙 십자선과 설정값 기반 곡선을 별도 창에 표시합니다.

Dynamics는 Response Time, Setpoint Boost, Cutoff와 Dynamic Gain 항목을 별도 창에서 조정합니다.

Copy Rate Profile은 현재 값을 다른 Rate Profile로 복사하며 Reset to Defaults는 현재 프로파일을 기본값으로 되돌립니다.

## 11.3 Profiles

Profile 1부터 6까지 선택할 수 있으며, Adjustment의 Profile Selection에 할당된 조종기 스위치가 바뀌면 현재 FC Profile을 감지해 화면도 전환합니다.

PID Controller Gains는 Roll, Pitch, Yaw의 P, I, D, Feedforward, Boost를 표 형식의 독립 창에서 조정합니다.

PID Controller Settings, Main Rotor Settings, Tail Rotor Settings, Auto Level, Rescue, Governor Settings는 제목을 눌러 필요한 영역만 펼칩니다.

Copy Profile과 Reset to Defaults 기능을 제공합니다.

SAVE는 EEPROM 저장을 명시적으로 실행합니다.

# 12 Modes와 Adjustments

## 12.1 Modes

ARM 등 각 모드에 AUX 채널과 900에서 2100 마이크로초 범위를 설정합니다. 슬라이더의 양 끝을 움직이거나 선택 구간 가운데를 드래그해 범위 전체를 이동할 수 있습니다. 현재 AUX 위치는 빨간색 표시로 실시간 이동하며, 입력이 설정 범위 안에 들어오면 모드 제목이 강조됩니다.

ADD RANGE는 각 모드 제목 오른쪽에 배치됩니다.

Logic과 Linked To는 AUX 채널 옆에서 OR 또는 AND와 연결 모드를 지정합니다.

사용하지 않는 OFF 항목은 화면에서 숨길 수 있습니다.

편집하는 동안 FC에 계속 저장하지 않으며 최종 SAVE에서 변경 슬롯만 전송합니다.

## 12.2 Adjustments

Adjustment는 비행 중 조종기 채널로 Rate Profile, PID Profile 또는 설정값을 바꾸는 기능입니다. OFF, MAPPED, STEPPED 방식이 있습니다.

| 방식 | 설명 |
| --- | --- |
| OFF | 슬롯을 사용하지 않음 |
| MAPPED | Value 채널 위치를 지정한 최소값과 최대값에 연속적으로 대응 |
| STEPPED | Decrease와 Increase 범위에 들어올 때 Step 단위로 값을 감소 또는 증가 |

0.6.33부터 공식 Rotorflight 2.3 펌웨어의 MSP GET ADJUSTMENT RANGE 156 명령을 사용해 각 슬롯을 14바이트씩 개별 조회합니다. 긴 전체 응답에서 발생하던 Function과 AUX 값 손상을 피합니다. 슬롯은 FC 순서 그대로 표시하며, 편집은 로컬에서 수행하고 SAVE 시 변경된 슬롯만 저장합니다.

정상 확인 AUX 채널은 AUX 1부터 AUX 16 범위여야 합니다. AUX 132 같은 값이 보이면 정상 데이터가 아니므로 저장하지 말고 연결과 설치 버전을 확인하십시오.

# 13 Sensors Beepers Blackbox

## 13.1 Sensors

Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer, Attitude, Sonar, Debug를 선택하면 별도 실시간 스코프가 열립니다. 값은 시간에 따라 왼쪽으로 흐르는 그래프로 표시됩니다. 여러 그래프를 빠른 주기로 동시에 표시하면 조종기 CPU와 배터리 사용량이 늘 수 있습니다.

## 13.2 Beepers

Arming, RX Lost, Battery Low 등 비프 조건과 DSHOT Beacon 조건을 ON 또는 OFF로 선택합니다. FC 펌웨어와 하드웨어에서 지원하지 않는 조건은 동작하지 않을 수 있습니다.

## 13.3 Blackbox

Blackbox Configuration과 Logging Options는 제목을 눌러 펼치거나 접습니다.

COMMAND, SETPOINT, MIXER, PID, ATTITUDE, GYRO, RPM, MOTOR, SERVO, GOVERNOR 등 기록 필드를 선택합니다.

Onboard Data Flash Chip의 ERASE는 데이터를 영구 삭제합니다.

Save to File과 Mass Storage Mode는 무선 전송에 적합하지 않으므로 PC Configurator 사용을 권장합니다.

# 14 문제 해결

| 증상 | 확인 및 조치 |
| --- | --- |
| NO LINK | 수신기와 FC 전원, 텔레메트리 배선, CRSF 및 MSP 설정, 모델 선택을 확인 |
| READING FC에서 멈춤 | PC Configurator USB 연결을 종료하고 Lua를 다시 실행. 텔레메트리 포트 설정 확인 |
| AUX LIVE READ ERROR | MSP RC 응답이 오지 않음. 수신기 연결과 텔레메트리 링크 확인 |
| AUX 16보다 큰 번호 표시 | 손상되거나 잘못 해석된 데이터. 저장 금지. 반드시 0.6.33 이상에서 슬롯별 읽기 확인 |
| Script syntax error | RFLUASETUP 폴더를 완전히 지우고 최신 설치본을 새로 복사. 구버전 파일 혼합 여부 확인 |
| 값은 바뀌지만 재부팅 후 복원 | FC에 실시간 전송만 된 상태. SAVE 또는 APPLY AND SAVE로 EEPROM 저장 |
| 조종기 키가 실시간으로 안 움직임 | 채널 할당, AUX 번호, Receiver 입력, MSP RC 갱신 상태 확인 |
| 메뉴가 버벅임 | 센서 스코프를 줄이고, 긴 전체 데이터 대신 슬롯별 읽기가 적용된 최신 버전 사용 |
| Serial 또는 Telemetry 변경 후 단절 | USB Configurator로 접속해 이전 UART와 프로토콜 설정으로 복구 |
| RTN이 두 단계 이동 | 현재 창이 독립 화면인지 확인하고 최신 파일로 완전 교체 |

## 14.1 오류를 보고할 때 필요한 정보

RFLUASETUP 버전과 화면 하단 버전 문자

Rotorflight Firmware 버전과 Configurator 버전

조종기 모델과 EdgeTX 버전

수신기 종류와 텔레메트리 방식

오류 문구 전체와 발생 메뉴

가능하면 화면 사진과 Configurator의 동일 설정 화면

# 15 배포 및 사용자 안내문

아래 문구는 다른 사용자에게 설치본을 소개할 때 함께 전달할 수 있습니다.

RFLUASETUP 0.6.33 BETA는 EdgeTX 조종기에서 Rotorflight FC의 주요 설정과 실시간 상태를 확인하고 조정하기 위한 테스트용 Lua 도구입니다. Rotorflight Configurator 2.3.0의 구성과 단위를 참고해 제작됐지만 아직 모든 기체, FC, 수신기 및 ESC 조합에서 검증이 완료되지 않았습니다. 사용자는 적용 전후 값을 PC Configurator와 직접 비교하고, 모터를 분리한 안전한 벤치 환경에서 작동을 확인해야 합니다. 이 도구의 사용과 설정 변경에 대한 판단과 책임은 사용자에게 있습니다. 중요한 백업, CLI 작업, 펌웨어 복구와 Blackbox 파일 저장은 PC Configurator를 사용하십시오.

## 15.1 비행 전 최종 확인표

□ FC와 수신기 연결이 안정적이다.

□ Configurator 값과 Lua READ FC 값이 일치한다.

□ 모터와 ESC 프로토콜이 맞다.

□ 메인로터와 테일로터 방향이 맞다.

□ 스와시와 서보 방향 및 이동 한계가 맞다.

□ ARM, Flight Mode, Rescue, Governor 스위치 범위가 맞다.

□ Failsafe가 의도한 방식으로 동작한다.

□ SAVE 후 재부팅하여 값이 유지된다.

□ 블레이드를 장착하기 전 저출력 벤치 검사를 완료했다.